都民の意見を聞く会公述

イオン東久留米ショッピングセンター(仮称)建築事業　　倉本朝夫

環境アセスメントでは、事業者は資料を丁寧に説明し、その正当性を住民にわかってもらうことが基本ではないのか。対象事業の評価書案・見解書はこれに反しているので、撤回・再提出を求める。私の見解では、評価書案・見解書の一部に次の問題があり、重要な事項にも該当する。

A 意見書での指摘・質問に答えていないこと

B 使用した既存資料・文献の名称・該当ページが明示されていないこと

C 記述内容が不明確(文章のつくり方を含め)なこと

D 大気汚染現象の物理的構造を無視していること

E 既存資料を無視していること

F 使用数値や文言に疑問があること

G 公開すべきと思われる資料を公開していないこと

以下、私の意見書に即して批判し、説明を求める。

1 交通量の基礎データ(見解書p88)

平成11年交通センサスを基礎としている(評価書案資料編p4)ことに対し、「平成17年センサスを使用すべき」との意見が多数寄せられているがまともに答えていない。見解書p89で「今回は、最新の・・・・17年センサスのデータから・・・・予測を行った」と記す一方で、「17年度センサスの・・・・将来OD交通量データは、現時点では、公開されていないため利用できない」と記し、これを

もって11年センサス使用の正当性を主張していると読める。この見解書は何を言わんとしているのか、判読できない。下記の明示を求める。

1.1 「今回は・・・・17年度」とは、評価書案作成時は11年度、見解書作成時は17年度を使ったという意味か。「今回」とは評価書案作成時のことか、見解書作成時のことか。

1.2 「17年度センサスの・・・・将来OD交通量データは、現時点では、公開されていないため利用できない」とは、評価書案作成時は「11年度を使用したから公開データがあった」が、見解書作成時は「17年度なので公開データがない」、という意味か。「現時点」とは具体的年月日はいつか、「道路交通センサスの将来OD交通量」を記載した原始資料(国交省資料?)名・発行日は何か。

2 検討地における大気汚染バックグラウンド濃度(見解書p168)

私は意見書で、バックグラウンド濃度推定に使用する一般局は、田無局より上清戸局が適切、と記した。それは、①田無局は検討地を基準に、距離2km・方位135°[SE]、上清戸局は同4km・355°[N]、但し、意見書では「下清戸」と誤記))、②汚染物質は風上から運ばれてくるので風下のバックグラウンド濃度は風上の同濃度に依存すること、③検討地に対し、田無局が風上になる頻度は8.14%、上清戸局35.28%である(資料編p28)こと、からである。この点について見解書はまったく触れていない。

評価書案は現象の物理的構造を無視して評価し、見解書は「相関」のみを論拠にしてこの評価を正当化した。下記のことからこれは間違いであることを再記し、やり直しを求める。

2.1 見解書は調査を実施した期間と同じ期間の田無局の相関をもって、田無局が地域の代表性をもつ、としている。ここで、「同じ期間」とは06年3月3日～9日のことだろう(資料編p12)。この間の風向・風速データが資料編p19にある。風向の出現頻度順位は、1位から順にNNW・ENE・NE・E・NNE・SSE・(S/SW/NW)・(N・SSW)・SE・(W・WNW)・WSWと続いている。ここに、()

内は同順位の方位である。風速は資料編p19で平均2m/秒であるから、風上の現象は平均2m/秒で風下に移る。

田無局の汚染濃度が検討地に再現されるのは風向がSE近辺の時に限られる(順位は9、頻度5.4%)ので、見解書がいう「田無局と現地調査結果の高い相関」は田無局が地域の代表性を持つ」証明にはならない。相関を論拠にする場合は、対象地での測定結果は、方位

NNW(この方位の順位は1、頻度15.5%)からの汚染物質によりもたらされた、というべきである。

2.2 二つ測定地点(田無局と検討地。仮に点A、点Bと名付ける)における汚染物質測定値の相関を述べているが、無意味である。観測点より風上における汚染物質の生成・拡散・消滅・原因(以下「原因」と略)の場所的・時間的分布により、点A、点Bの測定値が決定されるから、「測定値の相関」とは汚染物質の原因の時間的・場所的変動を示していると考えられる。「高い相関」とは、原因が点A、点Bに等しく作用した、と解釈すべきで「地域の代表性」を示す

ものではない。

2.3 都環境局環境改善部「大気汚染常時測定局測定結果報告」(平成18年度年報)に各測定局の一覧がある。平成18年度について、上清戸局・田無局を比べると、NOx(時間値の年平均値)で、上清戸0.034ppm、田無0.028ppmである(p411)。他の項目、他の年度でも上清戸局が田無局を上回っている。この点からも上清戸局を無視できない。

3 NOx簡易測定法の測定箇所と期間(見解書p170)

「簡易測定器の性能から、1日で充分なデータが得られる」としていたからその理由を意見書で尋ねた。見解書は「補足データとしては日数よりも場所を増やすほうが適当」としているだけで「1日で充分」の説明がない。付近の状況をつかむには、場所・測定期間を共に充分とることが必要である。場所を増やすことの重要性には異論は無いが、その代償として期を7日から1日にすることは容認できない。28日・個所の計画を10日・個所とするからにはもっと理由を明示すべきである。

測定結果(資料編p74)では、周囲環境が同じようであっても結果はばらついており、測定期間の短さが原因でそれ以上の解釈を不可能にしている。

4 東3・4・18号と所沢街道・五小通り交差点の汚染濃度を示さない理由(見解書p174)

両交差点には小学校と老人施設があり、予測を求めた。見解書は「予測は代表的な断面だけ。交差点は信号の影響等により、走行状態などが特殊な条件になるので予測しない」としている。交差点はたくさんあり、道路構造上は何ら特殊ではないが、発進時に汚染物

質をたくさん排出する点では特殊である。データをだしたくないとの意図があるのか。

5 自排局の測定結果から一般局の測定結果を差し引く意味(見解書p178)

差し引きの物理的意味を問い、無理と指摘した。見解書は引き算を行う自排局・一般局の組合せ(9組)を示したが物理的意味の問いには答えていない。資料編p41の目的は道路寄与のNOxとNO2の関連を論じているのだが、それを離れて、測定値操作の根本的な問題を提起している。

一般局測定値はバックグラウンドを示し、自排局測定値はバックグラウンドに近傍道路などによる汚染を付加したものという構造を仮定している。そのうえで、自排局測定値から近傍一般局測定値を引き算して道路の寄与とする(資料編p41)。この操作は自排局測定値が含むバックグラウンドと一般局のそれとが等しい、ということを検証なしに前提としていることである。

6 電波障害のd2'(見解書p187の 7) )

意見書に「d2'の求め方を示すべき」と記したが、見解書では、評価書案p239で引用した文献の要約を掲げた。確かにd2'の求め方は見解書のとおりだが、実際に計算するには見解書にいう「目的の遮へい損失」をきめておかなければならず、これは事前調査による受信評価の平均値から求める(評価書案引用文献「建造物障害予測の手引き」のp55。以下、「手引き」)。資料編p165・167の地点1～18の受信品位を見ると、最低Ch1で2.6、最高Ch10

で3.3、

平均3.0である。したがって、d2'の計算に用いる遮へい損失は0dBとなる(「手引

き」p57)。

d2'計算用遮へい損失をどう設定したのか、明示を求める。

7 電波障害予測結果、東京UHF局の反射障害が起きない理由(見解書p187の 8) )

意見書に「計算に使用した各パラメータ、計算結果、判定基準」を求めたが、見解書は

「遮へ

い障害に関するパラメータ等はプログラムに組み込まれているので通常示すことはない」と述

べ、

「地上アナログ放送の計算に使用した遮へい障害及び反射障害のパラメータが示された。

7.1 示されたパラメータは現地の条件として障害予測システムに与えるものだから「通常示さ

なけ

ればならない」ものである。

7.2 パラメータは記号だけでその意味が記されていないので定かではないが、「手引き」と

照合

すると、遮へい障害と反射障害が入替わっているように思える。以下、「遮へい障害」

とし

て示されたパラメータは「反射障害」のパラメータと解釈して述べる。この逆も同じ。

7.3 反射障害(見解書では「遮へい障害」の表)パラメータの意味は「手引き」と同じ、と解釈

する

(以下、同じ)。商業施設棟の長さ(b)が65.6mと表示されているが、反射方向が異なる

三つ

に分けて示すべき。評価書案p17と見解書p5を参照すると、南側壁面(84m、計画変更

によ

り72m)、円弧壁面(約100m)、東側壁面(図示はないが約66m、変更後約69m)である。

65.6m

とは何か。

7.4 建物壁面への電波の入射角θh0は、どの壁面が対象か、により変わるはずだが、

見解

書は32.10°で一定となっている。評価書案p17、p221、p241の図上から概算すると、

南側

壁面58.5°、東壁面 31.5°となる。32.10°とはどの壁の角度か。

7.5 反射損失ηeが提示パラメータ表中、VHF-L:2.79、VHF-H:4.44、MX:7.29とでている。

「手

引き」p32の図3.17で32.10°に対応するηeは8.0、9.5、13.0と読める。計算違いでは

ない

か。

7.6 遮へい障害(見解書では「反射障害」の表)の予測には建物の大きさが必要だが、示

され

ていない。明示を求める。

7.7 d2(m)が分数形式で記されているが、「手引き」にはこのような表記はない。どう

いう

意味か、説明すべき。「手引き」ではd2は特定のパラメータを表すものではない。

7.8 その他「手引き」と対応しないパラメータ名がいくつもあるが説明を求める。